- IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI/ PODNIKU - Identifikácia produktu Obchodný názov : DESORMONE LIQUID 60 SL - Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie : herbicíd - Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov Nufarm UK Limited Wyke Lane Wyke Bradford West Yorkshire BD12 9EJ UK Telefón: +44/1274/691234 Fax: +44/1274/691176 E-mailová adresa: msds@uk.nufarm.com - Núdzové telefónne číslo 00421-2-5477 41 66 Národné toxikologické informačné centrum (NTIC) - IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI - Klasifikácia látky alebo zmesi EG_1272/08 : Eye Dam.1 H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí EEC/99/45 : Xi R41 – Riziko vážneho poškodenia očí R43 – Môže spôsobiť sensiblizáciu pri kontakte s pokožkou N R50/53 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia 2.2 Prvky označovania NARIADENIE (ES) č. 1272/2008 Piktogram: GHS05

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

H318	-	Spôsobuje vážne poškodenie očí

P280	-	Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.

P310	-	Okamžite volajte NÁRODNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P305+351+338	- PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich.

Pokračujte vo vyplachovaní.

podľa Smernice 1999/45/EC Piktogram:

Xi – Dráždivý

R41                -    Riziko vážneho poškodenia očí

R43                -     Môže spôsobiť sensiblizáciu pri kontakte s pokožkou

R50/53           -     Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé

nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

S 2	-	Uchovávajte mimo dosahu detí.

S13	-	Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

S 20/21	-	Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

S 35	-	Tento materiál a jeho obal sa musí zneškodniť

bezpečným spôsobom

S 36/37/39	-	Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné

prostriedky na oči/tvár.

S 46	-	V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

S 57               -   Uskutočnite náležitú kontrolu ab y ste zabránili kontaminácii

S 61               -   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostbých údajov

2.3 Iná nebezpečnosť:

Táto zmes neobsahuje žiadnu látku považovanú za hromadiacu sa v organizme alebo

za  toxickú (PBT).

3. ZLOŽENIE/ INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH Chemická povaha : Vodný roztok 2,4-DDMA 600 g/l 3.2. Zmesi Súčasť: (2,4-dichlorophenoxy)acetic acid, DMA-soľ Č. CAS: 2008-39-1 Č: EINECS / Č. ELINCS: 217-915-8 Koncentrácia: 61,10 % Klasifikácia: EG_1272/08 : AcuteTox.4 H302 Eye Dam.1 H318 Skin Sens.1 H317 Aquatic Chronic2 H411 EEC/67/548 : Xn R22, R41, R43 N R51/53 N R51/53

- OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI - Všeobecne Po zasiahnutí očí: Okamžite vyplachujte veľkým množstvom pitnej vody po dobu najmenej 15 minút. Konzultujte s lekárom. Po zasiahnutí pokožky : Odstráňte kontaminovaný odev a ihneď dôkladne umyť mydlom a veľkým množstvom vody. Po nadýchaní: Preneste postihnutého na čistý vzduch, konzultujte s lekárom Po požití: Vypláchnite ústa, dajte vypiť vodu. V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie! - Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené Symptómy: podráždenie (sčervenanie) pokožky a očí, nevoľnosť, bolesť žalúdka, zvracanie - Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia Ošetrenie: žiadne špecifické antidótum, symptomatické ošetrenie

- PROTIPOŽIARNE OPATRENIA - Hasiace prostriedky Vhodné hasiace prostriedky : vodná hmla, suchý prášok, hasiace pena, oxid uhličitý (CO2) Hasiace prostriedky, ktoré z : silný prúd vody bezpečnostných dôvodov nemožno použiť: - Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi Zvláštne nebezpečenstvá : Pri požiari môžu vznikať toxické plyny pri hasení požiaru (HCl, Cl2, NOx, CO) - Rady pre požiarnikov Špeciálne ochranné : Pri hasení požiaru použite v nevyhnutnom prípade izolačný prostriedky pre požiarnikov dýchací prístroj. Použite prostriedky osobnej ochrany. Ďalšie informácie : Štandardný postup pri chemickom požiari. Zberajte kontaminovanú vodu použitú na hasenie oddelene. Táto sa nesmie vypúšťať do kanalizácie.

- OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ - Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy Použite prostriedky osobnej ochrany. (viz kapitola 8) - Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Nesplachujte do povrchových vôd ani do systému sanitárnej kanalizácie. - Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie Spôsob čistenia: Látku vyzbierajte inertným, tekutinu viažúcim materiálom (napr. piesok, silikónový gel, spojivo na báze kyseliny, univerzálne spojivo). Použite mechanické manipulačné zariadenie. - Odkaz na iné oddiely viz kapitola 13

7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE - Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie Pokyny pre bezpečnú : Používajte prostriedky osobnej ochrany. Uchovávajte mimo manipuláciu dosahu detí. Návod na ochranu pred : Bežné protipožiarné opatrenia. požiarom a výbuchom - Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility Požiadavky na skladovacie : Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote. plochy a zásobníky Návod na obyčajné : Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre skladovanie zvieratá. - Špecifické použitie žiadne - KONTROLY EXPOZÍCIE/ OSOBNÁ OCHRANA - Kontrolné parametre Zložky s kontrolnými parametrami pracoviska V súlade s miestnymi a národnými predpismi. - Kontroly expozície Prostriedok osobnej ochrany Ochrana dýchacích ciest : Vhodný dýchací prístroj: Dýchací prístroj je nevyhnutné použiť len pri tvorbe aerosolu alebo hmly. Ochrana rúk : Ochranné rukavice (PVC, nitrilové) Ochrana očí : Ochranné okuliare Ochrana pokožky a tela : Ochranný odev s dlhými rukávmi Hygienické opatrenia : Pred opakovaným použitím vyzlečte a vyperte znečistený odev a rukavice a to i z vnútra. Pred pracovnými prestávkami a okamžite po manipulácii s produktom si umyte ruky. Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite! Zamedzte kontaktu s pokožkou! Ochranné opatrenia : Pracovné odevy uchovávajte oddelene.

- FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

  - Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad

Fyzikálny stav	:	kvapalina

Forma	:	kvapalný koncentrát

Farba	:	hnedá

Zápach	:	amínový

Začiatok kryštalizácie	:	nie je k dispozícii

Teplota varu/destilačné	:	> 100 °C rozpätie

Teplota vzplanutia	:	> 200 °C

nedochádza k vzplanutiu

Samozápaľnosť	:	n.a.

Výbušnosť	:	nevýbušný

Horný výbušný limit	:	neaplikovateľné

Dolný výbušný limit	:	neaplikovateľné

Tlak pár	:	nie je k dispozícii

Relatívna hustota	:	1,185 – 1,215 g/cm3 pri 20 °C

Rozpustnosť vo vode	:	rozpustný

Rozpustnosť v tukoch	:	nie je k dispozícii

pH	:	7,5 – 9,5

Rozdeľovací koeficient: n-	:    -0,83 (20°C, ú.l., pH7)

oktanol/voda

Oxidačné vlastnosti:                     neoxiduje

Disociačná konštanta	:	neaplikovateľné

Viskozita, kinematická	:	23,4 cP

9.2. Iné informácie

žiadne

- STABILITA A REAKTIVITA

  - Reaktivita

stabilný za odporúčaných podmienok

  - Chemická stabilita

stabilný za odporúčaných skladovacích a prepravných podmienok; spontánny alebo exotermický rozklad je možný  pri vysokých teplotách, v styku so silnými kyselinami alebo zásadami

  - Možnosť nebezpečných reakcií

Pri skladovaní a použití podľa návodu nedochádza k rozkladu.

  - Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť     vysoké teploty, slnečné žiarenie

- Nekompatibilné materiály silné kyseliny a zásady - Nebezpečné produkty rozkladu toxické plyny (HCl, Cl2, NOx, CO) - TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE - Informácie o toxikologických účinkoch Akútna orálna toxicita : LD50 potkan dávka: > 2000 mg/kg Akútna dermálna toxicita : LD50 potkan dávka: > 2000 mg/kg Akútna toxicita pri : LC50 potkan vdýchnutí expozičný čas: 4 h dávka: > 7,41 mg/l Podráždenie očí : králik výsledok: silné podráždenie očí Podráždenie pokožky : žiadne podráždenie Senzibilizácia : morča výsledok: žiadna senzibilizácia Karcinogenita : Nevykázali žiadne účinky pri pokusoch na zvieratách. Mutagenita : Nevykázali žiadne účinky pri pokusoch na zvieratách. Reprodukčná toxicita : Nevykázali žiadne účinky pri pokusoch na zvieratách.

- EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

  - Toxicita

Toxicita pre ryby	:	LC50

Dávka: 59,9 mg/l Testovacie obdobie: 96 h

Toxicita pre dafnie	:	EC50

Dávka: > 100 mg/l Testovacie obdobie: 48 h

Toxicita pre riasy	:	ErC50

Dávka:> 115,35 mg/l Expozičný čas: 96 h

ErC50 Lemna

Dávka: 2,7 mg/l

Expozičný čas: 96 h

  - Perzistencia a degradovateľnosť

Biologická odbúrateľnosť	:	ľahko biologicky odbúrateľný

  - Možná bioakumulácia

Bioakumulácia	:	nízky bioakumulačný potenciál (nízky log Pow)

  - Mobilita v pôde

pomerne mobilný ale rýchlo degradovaný v aeróbnych pôdach

| - Výsledky posúdenia PBT a vPvB Táto zmes neobsahuje žiadnu látku považovanú za hromadiacu sa v organizme alebo za toxickú(PBT). - Iné nepriaznivé účinky: toxický pre vodné organizmy - OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ Podľa Nariadenia 2000/532/EC : Európsky katalóg odpadov : 02 01 08 (agrochemický odpad obsahujúci nebezpečné látky) - Metódy spracovania odpadu Produkt : V súlade s miestnymi a národnými predpismi. Zákon č.409/2006 - Úplné znenie zákona č. 223/2001 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška MŽP SR č. 129/2004 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č.409/2002 Z.z. Znečistené obaly : Prázdne obaly znovu nepoužívajte. Likvidujte prázdne a trikrát vypláchnuté kontajnery v súlade s miestnymi predpismi. - INFORMÁCIE O DOPRAVE - Číslo OSN - - Správne expedičné označenie OSN - - Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu ADR/RID : Trieda : - IMDG : Trieda : - IATA-DGR : Trieda : - |
| --- |
| - Skupina obalov ADR/RID : - IMDG : - IATA-DGR : - - Nebezpečnosť pre životné prostredie - - Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa - - REGULAČNÉ INFORMÁCIE 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia Užívateľ musí dodržiavať existujúce právne predpisy daného štátu pre používanie, skladovanie, označovanie a prepravu pesticídov. 15.2. Pokyny pre bezpečnosť, zdravie a životné prostredie/osobitná legislatíva pre látku alebo zmes: žiadne 15.3. Hodnotenie chemickej bezpečnosti nie je požadované pre tento prípravok 16. ĎALŠIE INFORMÁCIE Plné znenie R- a H- viet, uvedených v kapitole 3: R 22 – Škodlivý po požití R41 – Riziko vážneho poškodenia očí R43 – Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou R51/53 – Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia H302 – Zdraviu škodlivý pri požití H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí H411 – Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami Kontakt v SR: F&N Agro Slovensko s r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, tel:02/48291459 , fax:02/48291229, e-mail: plchova@fnagro.sk Táto KBU bola vypracovaná na základe MSDS vydanej spoločnosťou Nufarm UK Limited, UK zo dňa17.12.2013 (rev.8). Prehlásenie: Údaje v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú naším najlepším vedomostiam, informáciám a presvedčeniu v čase vydania. Uvedené údaje slúžia len ako návod na bezpečnú manipuláciu, spracovanie, skladovanie, prepravu, zneškodnenie a uvádzanie na trh. |  |